# Table of Contents

(Right-click here in Word -> Update Field -> Update entire table to generate TOC)

(Right-click here -> Update Field -> Update entire table)

# 第一部分：项目概览

## 1.1 项目简介

SmartDesktop 是一个基于 ESP32-S3 的智能桌面摆件项目。项目采用 5 寸 IPS 触摸屏（800x480），通过 LVGL (v8.3.11) 图形库实现交互式用户界面，集成 WiFi 连接、时间显示、天气信息、AI 聊天、相册浏览、备忘录管理、Web 配置页、OTA 升级等功能。

项目使用 PlatformIO 作为构建系统，Arduino 作为开发框架，ESP32_Display_Panel 库驱动 ST7262 RGB 显示屏和 GT911 触摸芯片。

## 1.2 项目目标

在 5 寸触摸屏上展示时间、日期、天气等日常信息。

支持 WiFi 联网，通过手机 Web 配置页进行设备设置。

提供 AI 聊天交互界面。

支持相册轮播（从 SD 卡读取图片）。

支持备忘录显示与管理。

支持 OTA 无线固件升级。

作为低功耗桌面设备长时间稳定运行。

## 1.3 当前开发阶段

当前处于 v0.1 — Project Recovery 阶段。项目已从旧版最小骨架工程恢复至完整的 16 模块框架，可编译、可烧录、可在真实硬件上运行。显示驱动、触摸驱动、LVGL 渲染、HomeScreen UI 均已验证通过。

当前 HomeScreen 可正常显示 LVGL 界面（深色背景 + 标题/时间/日期/WiFi/电量/天气标签），但所有 Service 模块（TimeService、WeatherService 等）返回占位数据。

## 1.4 当前版本

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本号 | v0.1 |
| 版本名称 | Project Recovery |
| 日期 | 2026-07-18 |
| 版本控制 | 无法从当前源码确定——项目目录下未检测到 .git 文件夹，不确定是否存在远程仓库。 |

## 1.5 开发平台

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | ESP32-S3-WROOM-1 (N8R8: 8MB Flash / 8MB PSRAM) |
| 实测 Flash | 16MB（当前使用 default_8MB.csv 分区表，16MB 分区表存在 boot loop 待解决） |
| 开发框架 | Arduino Framework |
| 构建系统 | PlatformIO (platform = espressif32) |
| 目标板 | freenove_esp32_s3_wroom |
| UI 框架 | LVGL v8.3.11 (lvgl/lvgl@^8.3.11) |
| 显示驱动库 | ESP32_Display_Panel (lzw655/ESP32_Display_Panel) |
| 串口速率 | 115200 baud |
| 刷写速率 | 115200 |
| 分区表 | default_8MB.csv |

以上信息均来源于 platformio.ini 和 BoardConfig.h 中的实际配置。

# 第二部分：工程结构

## 2.1 完整目录树

以下目录树基于 2026-07-18 实际文件系统扫描生成：

AI_Desktop_Companion/
├── .gitattributes
├── .gitignore
├── ESP_Panel_Conf.h
├── lv_conf.h
├── platformio.ini
├── README.md
├── data/
│   └── .gitkeep
├── include/
│   └── .gitkeep
├── lib/
│   └── .gitkeep
└── src/
    ├── main.cpp
    └── modules/
        ├── ai_service/
        ├── album_service/
        ├── app_controller/
        ├── battery_service/
        ├── board_config/
        ├── config_service/
        ├── display_manager/
        ├── display_panel_driver/
        ├── esp32_display_panel_driver/
        ├── gt911_touch_driver/
        ├── home_screen/
        ├── logger/
        ├── lvgl_port/
        ├── memo_service/
        ├── ota_service/
        ├── panel_context/
        ├── power_manager/
        ├── screen_base/
        ├── sdcard_service/
        ├── time_service/
        ├── touch_manager/
        ├── ui_manager/
        ├── weather_service/
        ├── web_server_service/
        └── wifi_service/

## 2.2 各目录职责

| 目录/文件 | 职责说明 |
| --- | --- |
| platformio.ini | PlatformIO 项目配置。platform=espressif32, board=freenove_esp32_s3_wroom, framework=arduino, flash=16MB, partitions=default_8MB.csv, lvgl@^8.3.11, ESP32_Display_Panel。 |
| ESP_Panel_Conf.h | ESP32_Display_Panel 硬件配置。LCD: ST7262 RGB 800x480, RGB时序, 16bit DATA引脚。Touch: GT911 I2C(SDA=19,SCL=20,RST=38)。 |
| lv_conf.h | LVGL v8.3 配置。16bit色彩, 48KB内存, 30ms刷新, 130DPI, montserrat-14字体。 |
| src/main.cpp | 程序入口。AppController 全局对象，setup()→begin(), loop()→update()。12行。 |
| src/modules/ | 所有功能模块父目录。每个模块独立子目录含.h和.cpp。共21个子模块。 |
| data/ | SPIFFS/LittleFS数据目录。当前仅.gitkeep。 |
| include/ | 全局头文件目录。当前仅.gitkeep。 |
| lib/ | 私有库目录。当前仅.gitkeep。 |

## 2.3 源文件统计

项目共 49 个文件：21个.h + 21个.cpp + main.cpp + 3个配置文件(platformio.ini/lv_conf.h/ESP_Panel_Conf.h) + README.md + 3个.gitkeep + .gitattributes + .gitignore。

# 第三部分：系统架构

## 3.1 分层架构总览

项目采用分层架构：Application → Manager → Service → UI → Driver → Hardware，Utility 层横跨各层。

+====================================================================+
|                     Application Layer                              |
|                     AppController                                  |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|Display| Touch |  UI   | Power | LVGL  |       |       |  Manager  |
|Mgr    | Mgr   | Mgr   | Mgr   | Port  |       |       |  Layer    |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Time  | WiFi  |Config |Battery|Weather|SDCard |       |  Service  |
|Svc    |Svc    |Svc    |Svc    |Svc    |Svc    |       |  Layer    |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+           |
| Album | Memo  |  AI   |WebSvr |  OTA  |       |       |           |
|Svc    |Svc    |Svc    |Svc    |Svc    |       |       |           |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                         UI Layer                                   |
|     UIManager -> ScreenBase -> HomeScreen                          |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                        Driver Layer                                |
| DisplayPanelDriver->ESP32DisplayPanelDriver | GT911TouchDriver     |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                       Hardware Layer                               |
| ESP_Panel (ST7262 RGB) | GT911 Touch  | GPIO / I2C / SPI          |
+====================================================================+
|                    Utility Layer (cross-cutting)                   |
| Logger | BoardConfig | PanelContext | ScreenBase | lv_conf.h       |
+====================================================================+

## 3.2 各层职责

### 3.2.1 Application Layer

AppController 是唯一的应用层组件。持有所有 Manager/Service 的值成员，begin() 中按依赖顺序初始化，update() 中每帧调度。纯粹的 orchestrator。

### 3.2.2 Manager Layer

负责硬件资源管理和系统状态协调：DisplayManager（背光/面板）、TouchManager（触摸状态）、UIManager（页面切换）、PowerManager（电源状态）、LVGLPort（LVGL适配）。

### 3.2.3 Service Layer

高层业务功能。WiFiService 和 ConfigService 已真实实现，其余为占位或部分实现。

### 3.2.4 UI Layer

基于 LVGL。ScreenBase 抽象基类定义生命周期接口。HomeScreen 是当前唯一子类。UIManager 负责页面切换。

### 3.2.5 Driver Layer

封装底层硬件。DisplayPanelDriver(门面)→ESP32DisplayPanelDriver(真实驱动)。GT911TouchDriver 直接调用 ESP_Panel API。

### 3.2.6 Hardware Layer

ESP32_Display_Panel 库提供。PanelContext 持有全局唯一 ESP_Panel 实例。

### 3.2.7 Utility Layer

Logger（日志）、BoardConfig（编译期常量）、PanelContext（单例）、ScreenBase（抽象基类）。

## 3.3 模块间通信方式

1. 直接方法调用：AppController 调用各模块 public 方法（最主要方式）。

2. Setter 注入：AppController 将 Service 数据推送至 UIManager（Push Model）。

3. 单例访问：Driver 通过 PanelContext::getPanel() 获取 ESP_Panel。

4. 编译期常量共享：通过 BoardConfig.h。

当前不存在：回调/观察者模式、事件总线、消息队列、依赖注入容器。

## 3.4 单例与依赖注入

单例：PanelContext::getPanel() 返回 static ESP_Panel 引用。Logger 全静态方法类。

依赖注入：当前不存在正式的依赖注入机制。所有依赖通过值成员变量硬编码。

## 3.5 模块生命周期

1. 构造：随 AppController 全局对象静态构造。

2. begin()：在 AppController::begin() 中按序调用，返回 bool。

3. update()：在 AppController::update() 中每帧调用。

4. 析构：程序退出时（Arduino 环境通常不触发）。无动态创建/销毁。

# 第四部分：main.cpp 启动流程

## 4.1 main.cpp 源码分析

main.cpp 共 12 行代码，是程序的唯一入口（来源：src/main.cpp）：

#include <Arduino.h>
#include "modules/app_controller/AppController.h"
AppController app;
void setup() { app.begin(); }
void loop() { app.update(); }

关键观察：

1. AppController app 是全局变量，在 main() 之前的静态初始化阶段构造。所有 16 个子模块作为 app 的值成员同步构造。

2. setup() 仅调用 app.begin() 一行。Arduino 框架保证 setup() 在硬件初始化后只执行一次。

3. loop() 仅调用 app.update() 一行。Arduino 框架在 setup() 之后无限循环调用 loop()。

## 4.2 启动流程图

[ESP32-S3 上电]
    -> [Bootloader (ROM)]
    -> [Arduino main() 框架初始化]
         (PSRAM 8MB, Flash 16MB, SPI/I2C/GPIO)
    -> [静态初始化: 构造 AppController app]
         (16 个子模块值成员构造，仅初始化默认值)
    -> [setup()]
         app.begin()
         |--  1. Logger::begin(115200)
         |--  2-4. 项目信息日志
         |--  5. configService_.begin()      (NVS)
         |--  6. displayManager_.begin()     (ST7262 RGB)
         |--  7. brightness 恢复
         |--  8. powerManager_.begin()
         |--  9. touchManager_.begin()       (GT911)
         |-- 10. lvglPort_.begin()           (LVGL+PSRAM)
         |-- 11. uiManager_.begin()          (HomeScreen UI)
         |-- 12-25. UI setter + 各 Service begin()
         |-- 26. otaService_.begin()
    -> [loop()]
         app.update()
         |-- 1. displayManager_.update()
         |-- 2. powerManager_.update()
         |-- 3. touchManager_.update()
         |-- 4. lvglPort_.update() (lv_timer_handler)
         |-- 5. uiManager_.update()
         |-- 6-15. 各 Service update() (10个)
         |-- 16. 每2000ms: Logger::info("running...")
    -> (loop 循环)

## 4.3 初始化顺序分析

1. Logger 最先——所有模块依赖日志。

2. ConfigService 在 DisplayManager 之前——DisplayManager 需要从 ConfigService 读取亮度设置。(displayManager_.setBrightness(configService_.getBrightness()))

3. DisplayManager 在 LVGLPort 之前——LVGL flush 回调需要通过 DisplayManager/ESP_Panel 操作 LCD。

4. TouchManager 在 LVGLPort 之前——LVGL touch 回调需要通过 TouchManager/ESP_Panel 读取触摸。

5. LVGLPort 在 UIManager 之前——UIManager 持有的 HomeScreen 需要 LVGL 已初始化才能创建 UI 对象(lv_obj_create)。

6. UIManager 在各 Service 之前——Service 初始化后会通过 UIManager setter 更新 HomeScreen 文本。如果 UIManager 未初始化，setter 调用将操作空指针。

7. 所有 Service 在其对应 UI setter 之后初始化——确保 HomeScreen 的 LVGL label 对象已创建，setter 可安全调用 refreshLabels()。

8. 剩余占位 Service（SDCard/Album/Memo/AI/WebServer/OTA）最后——无严格依赖顺序。

# 第五部分：AppController 分析

## 5.1 模块定位

AppController 是系统的应用控制器，位于 Application Layer 顶层。是唯一的 orchestrator（编排器），负责：1) 持有所有 Manager/Service 实例；2) 在 begin() 中按依赖顺序初始化所有模块；3) 在 update() 中按固定顺序调度所有模块的周期性更新；4) 协调模块间数据流（将 Service 数据推送到 UIManager/HomeScreen）。

## 5.2 成员变量

AppController 包含 16 个值类型成员变量（来源：AppController.h 第33-48行）：

| 成员变量 | 类型 | 所属层 |
| --- | --- | --- |
| displayManager_ | DisplayManager | Manager |
| powerManager_ | PowerManager | Manager |
| touchManager_ | TouchManager | Manager |
| lvglPort_ | LVGLPort | Manager |
| uiManager_ | UIManager | Manager |
| timeService_ | TimeService | Service |
| wifiService_ | WiFiService | Service |
| configService_ | ConfigService | Service |
| batteryService_ | BatteryService | Service |
| weatherService_ | WeatherService | Service |
| sdCardService_ | SDCardService | Service |
| albumService_ | AlbumService | Service |
| memoService_ | MemoService | Service |
| aiService_ | AIService | Service |
| webServerService_ | WebServerService | Service |
| otaService_ | OTAService | Service |

所有成员变量为 private，外部只有通过 AppController 的 begin()/update() 才能间接访问。

## 5.3 begin() 初始化流程

AppController::begin() 执行 26 步初始化序列（来源：AppController.cpp 第7-82行）。详见第四部分启动流程图。

## 5.4 update() 主循环

AppController::update() 按固定顺序调用 15 个模块的 update()（来源：AppController.cpp 第84-106行）。注意 ConfigService 不在 update() 循环中——配置在 begin() 时加载一次即可。另外每 2000ms 输出 Logger::info("running...") 作为心跳日志。

## 5.5 生命周期管理

AppController 作为全局对象，在静态初始化阶段构造。生存期=整个程序运行期。所有子模块随 AppController 同步构造/析构。不存在延迟初始化、动态加载/卸载。

## 5.6 耦合分析

1. 编译期耦合：AppController #include 所有模块头文件。添加新模块需要修改 .h（成员变量）和 .cpp（begin/update调用）。

2. 数据流耦合：Service 初始化后立即调用 UIManager setter（如 wifiService_.begin() 前设置 uiManager_.setHomeWifiText()）。

3. 强类型耦合：AppController 直接知道所有模块的具体类型，无接口抽象。

## 5.7 模块集成状态

| 模块 | begin() | update() | 数据流集成 | 集成深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DisplayManager | 是 | 是 | 是(setBrightness) | 完整 |
| PowerManager | 是 | 是 | 否 | 基本 |
| TouchManager | 是 | 是 | 否 | 基本 |
| LVGLPort | 是 | 是 | 否 | 完整 |
| UIManager | 是 | 是 | 是(5个setter) | 完整 |
| TimeService | 是 | 是 | 是(setHomeTimeText等) | 占位 |
| WiFiService | 是 | 是 | 是(setHomeWifiText) | 真实功能 |
| ConfigService | 是 | 否(无update) | 是(getBrightness) | 真实功能 |
| BatteryService | 是 | 是 | 是(setHomeBatteryText) | 占位 |
| WeatherService | 是 | 是 | 是(setHomeWeatherText) | 占位 |
| SDCard/Album/Memo/AI/WebServer/OTA | 是 | 是 | 否 | 占位 |

# 第六部分：所有模块分析

## 6.1 Logger（日志模块）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/logger/ |
| 类型 | 静态方法类 |
| 所属层 | Utility Layer |
| 完成度 | 100% - 完整实现 |

模块职责：封装 Serial 串口日志输出，提供 INFO/WARN/ERROR 三个日志级别。

公开接口：static void begin(baudRate), info(msg), warn(msg), error(msg)。

依赖：仅 Arduino Serial。被所有模块依赖。

完成度：100%。无占位代码。

## 6.2 BoardConfig（板级配置）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/board_config/ |
| 类型 | 命名空间(constexpr常量) |
| 所属层 | Utility Layer |
| 完成度 | 95% |

模块职责：集中管理所有板级常量和引脚映射。包含子命名空间：Display(背光引脚)、RGB(16条DATA+控制引脚)、RGBTiming(时序参数)、Touch(I2C+GT911引脚)、SDCard(SPI引脚)、Audio(I2S引脚)。

TODO：解决16MB Flash分区表boot loop问题(当前用8MB分区，浪费8MB)。BoardConfig.h:113。

完成度：95%。引脚定义完整。

## 6.3 PanelContext（面板上下文）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/panel_context/ |
| 类型 | 单例持有者 |
| 所属层 | Utility Layer |
| 完成度 | 100% |

模块职责：持有全局唯一的 ESP_Panel 实例（static ESP_Panel panel; PanelContext.cpp:4）。为 Display 和 Touch 驱动提供统一的硬件访问入口。

公开接口：static ESP_Panel& getPanel()。

被依赖：ESP32DisplayPanelDriver, GT911TouchDriver, LVGLPort（在flush/touch回调中）。

## ESP32DisplayPanelDriver

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/esp32_display_panel_driver/ |
| 所属层 | Driver Layer(底层) |
| 完成度 | 90% |

适配ESP32_Display_Panel库，驱动ST7262 RGB屏。begin()通过PanelContext操作panel.init()+begin()。fillScreen通过PSRAM行缓冲逐行drawBitmap。

## DisplayPanelDriver

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/display_panel_driver/ |
| 所属层 | Driver Layer(门面) |
| 完成度 | 100% |

门面层，所有方法委托给ESP32DisplayPanelDriver(值成员realDriver_)。未来替换底层驱动不影响DisplayManager。

## GT911TouchDriver

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/gt911_touch_driver/ |
| 所属层 | Driver Layer |
| 完成度 | 90% |

适配GT911触摸。begin()通过PanelContext::getPanel().getLcdTouch()检查设备。update()调用readData()+getTouchState()+getPoint()。缺少手势识别。

## DisplayManager

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/display_manager/ |
| 所属层 | Manager Layer |
| 完成度 | 95% |

管理显示屏初始化、背光亮度和显示刷新。begin()委托panelDriver_，fillScreen(0,0,0)清屏。setBrightness仅存储变量(无PWM)。

## TouchManager

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/touch_manager/ |
| 所属层 | Manager Layer |
| 完成度 | 95% |

管理触摸状态读取和坐标缓存。update()委托touchDriver_.update()并缓存touched_/x_/y_。

## 6.9 LVGLPort（LVGL适配层）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/lvgl_port/ |
| 所属层 | Manager Layer |
| 完成度 | 95% |

模块职责：LVGL库初始化、PSRAM双缓冲分配、flush/touch回调注册、lv_timer_handler调度。是LVGL与硬件的桥梁。

静态文件作用域变量：drawBuf1/drawBuf2(PSRAM双缓冲各64000字节)、dispDrv、indevDrv。

初始化流程：lv_init()->heap_caps_malloc双缓冲(PSRAM)->lv_disp_draw_buf_init()->lv_disp_drv_init+flush_cb注册->lv_indev_drv_init+read_cb注册。

flush回调(lvglFlush)：PanelContext::getPanel().getLcd()->drawBitmap()，使用area->x2+1适配exclusive end语义。

touch回调(lvglTouchRead)：PanelContext::getPanel().getLcdTouch()->readData()+getTouchState()+getPoint()。

完成度：95%。核心功能完整。优化方向：DMA传输、单缓冲模式、VSYNC同步。

## 6.10 ScreenBase（页面基类）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/screen_base/ |
| 类型 | 抽象基类 |
| 所属层 | UI Layer |
| 完成度 | 100% - 可视为冻结 |

定义所有页面的抽象接口：virtual begin()=0, show()=0, hide()=0, update()=0, getName()=0。protected成员visible_。当前唯一子类：HomeScreen。设计预期：AlbumScreen, MemoScreen, ChatScreen。

## 6.11 HomeScreen（主页面）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/home_screen/ |
| 类型 | Screen子类 |
| 所属层 | UI Layer |
| 完成度 | 85% |

模块职责：创建和管理主页面LVGL UI布局。LVGL对象结构：root_(800x480全屏容器,bg=0x101820)->titleLabel_/timeLabel_/dateLabel_/wifiLabel_/batteryLabel_/weatherLabel_。

setter(5个)：setTimeText/setDateText/setWifiText/setBatteryText/setWeatherText，每个存储指针并调用refreshLabels()遍历非空label调用lv_label_set_text()。

show()/hide()：通过lv_obj_clear_flag/add_flag(HIDDEN)切换可见性。

完成度：85%。基础布局完成。待完善：更大字体、图标、触摸交互、页面切换手势。

## 6.12 UIManager（UI管理器）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/ui_manager/ |
| 类型 | Manager |
| 所属层 | Manager Layer |
| 完成度 | 70% |

模块职责：管理UI页面切换和HomeScreen数据转发。公开接口：begin/update/showHome/Album/Memo/Chat/getCurrentScreen/5个setHomeXxxText。

页面切换：通过strcmp比较currentScreen_字符串判定当前页面。离开Home时调用homeScreen_.hide()(添加HIDDEN)。其他页面(Album/Memo/Chat)无对应Screen对象，仅更新字符串。

数据转发：5个setter将数据直接转发给homeScreen_.setXxxText()(Push Model)。

update()：仅当currentScreen_==Home时调用homeScreen_.update()。

完成度：70%。HomeScreen集成完整。AlbumScreen/MemoScreen/ChatScreen均未创建。缺少页面切换动画。

## 6.13 PowerManager（电源管理器）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/power_manager/ |
| 类型 | Manager |
| 所属层 | Manager Layer |
| 完成度 | 80% |

模块职责：管理屏幕开关、休眠请求和用户活动时间跟踪。完整的状态管理逻辑：begin()初始化/setScreenOn()切换/requestSleep()/cancelSleepRequest()/notifyUserActivity()。

关键缺失：1) update()为空——不检查空闲超时，无法自动休眠。2) 不控制硬件——setScreenOn/requestSleep仅设置内部标志位。

## 6.14 TimeService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/time_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 20% |

维护时间和日期字符串。当前占位：时间--:--，日期----/--/--，update()空。下一优先开发模块。依赖WiFiService(NTP)。

## 6.15 WiFiService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/wifi_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 85% |

WiFi STA模式管理。connect(ssid,password)带10秒超时循环。scanNetworks()最多10个结果。update()检查WiFi.status()检测连接状态变化。已真实实现。包含WiFiNetworkInfo结构体{ssid,rssi,encrypted}。缺失：自动重连、AP模式。

## 6.16 ConfigService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/config_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 90% |

基于Preferences(NVS)持久化。namespace=smartdesk。存储wifi_ssid/wifi_pass/dev_name/brightness。load()只读/save()读写。hasWifiConfig()检查SSID非空。WiFi密码不输出日志。缺失：出厂重置、配置版本管理。

## 6.17 BatteryService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/battery_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 15% |

电池状态管理（占位）。电量0%，电压0.0V。update()空。TODO：ADC分压采样+充电检测。

## 6.18 WeatherService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/weather_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 10% |

天气数据管理（占位）。天气--，温度--°C。update()空。TODO：HTTP API调用+JSON解析。

## 6.19 SDCardService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/sdcard_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 10% |

SD卡管理（占位）。未挂载，容量0。update()空。TODO：SPI驱动+FAT文件系统+热插拔。

## 6.20 AlbumService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/album_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 30% |

相册管理。nextImage/previousImage有正确的模运算轮播逻辑。但hasImages_=false，无图片数据。update()空。依赖SDCardService。

## 6.21 MemoService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/memo_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 50% |

备忘录管理。setMemo/clearMemo完整实现（内存）。hasMemo_在title或content任意非空时为true。无持久化。update()空。

## 6.22 AIService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/ai_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 30% |

AI聊天。sendMessage()返回占位回复AI placeholder reply。hasReply_立即为true。无HTTP API调用。clearConversation()清空状态。update()空。

## 6.23 WebServerService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/web_server_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 10% |

Web配置页（占位）。start/stop仅设running_标志位。update()空。TODO：HTTP Server+配置页+文件上传。

## 6.24 OTAService

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | src/modules/ota_service/ |
| 所属层 | Service Layer |
| 完成度 | 10% |

OTA升级（占位）。setEnabled仅设enabled_标志位。update()空。TODO：ArduinoOTA/Web OTA+进度回调+回滚。

# 第七部分：UI分析

## 7.1 UIManager分析

UIManager是UI层入口，负责页面切换和HomeScreen数据转发。详见6.12节。

## 7.2 页面切换流程

void UIManager::showHome() {
    currentScreen_ = "Home";
    homeScreen_.show();  // 清除 LV_OBJ_FLAG_HIDDEN
}
void UIManager::showAlbum() {
    if (strcmp(currentScreen_, "Home") == 0)
        homeScreen_.hide();  // 添加 LV_OBJ_FLAG_HIDDEN
    currentScreen_ = "Album";
    // 无AlbumScreen对象，仅更新字符串
}

特点：1) 使用strcmp字符串比较而非枚举。2) 仅Home有真实LVGL UI。3) Album/Memo/Chat切换仅为字符串变化。4) 无页面切换动画、过渡效果。5) 无页面栈。

## 7.3 页面完成度

| 页面 | Screen类 | LVGL UI | 数据更新 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home | HomeScreen | 有(6个label) | 有(5个setter) | 85% |
| Album | 无 | 无 | 无 | 0% |
| Memo | 无 | 无 | 无 | 0% |
| Chat | 无 | 无 | 无 | 0% |

## 7.4 LVGL对象结构(HomeScreen)

lv_scr_act()
  └── root_ (800x480, bg=0x101820)
        ├── titleLabel_ ("SmartDesktop", white, montserrat_14)
        ├── timeLabel_ ("--:--", white, center offset -40)
        ├── dateLabel_ ("----/--/--", 0xCCCCCC, below time)
        ├── wifiLabel_ ("WiFi: Disconnected", 0xAAAAAA, bottom-left)
        ├── batteryLabel_ ("Battery: --%", 0xAAAAAA, bottom-right)
        └── weatherLabel_ ("Weather: --", 0xAAAAAA, bottom-mid)

# 第八部分：模块依赖关系

## 8.1 依赖方向

main.cpp → AppController → Manager/Service → Driver → PanelContext → ESP_Panel

Logger 和 BoardConfig 作为横向工具层，被所有层依赖，但不反向依赖上层。

## 8.2 依赖矩阵

| 模块 | 直接依赖 | 被依赖 |
| --- | --- | --- |
| Logger | Arduino Serial | 所有模块 |
| BoardConfig | 无 | AppController,间接所有 |
| PanelContext | ESP_Panel | ESP32DisplayPanelDriver,GT911TouchDriver,LVGLPort |
| ESP32DisplayPanelDriver | PanelContext,ESP_Panel | DisplayPanelDriver |
| DisplayPanelDriver | ESP32DisplayPanelDriver | DisplayManager |
| GT911TouchDriver | PanelContext,ESP_Panel | TouchManager |
| DisplayManager | DisplayPanelDriver,Logger | AppController |
| TouchManager | GT911TouchDriver,Logger | AppController |
| LVGLPort | PanelContext,lvgl | AppController |
| HomeScreen | lvgl,ScreenBase | UIManager |
| UIManager | HomeScreen,Logger | AppController |
| PowerManager | Logger,millis() | AppController |
| WiFiService | WiFi.h,Logger | AppController |
| ConfigService | Preferences.h,Logger | AppController |
| AppController | 所有16模块,Logger,BoardConfig | 无(顶层) |

## 8.3 循环依赖检查

经过完整分析，当前项目不存在循环依赖。依赖方向为严格的单向树状结构。

# 第九部分：系统运行流程

## 9.1 完整上电到主循环流程

[ESP32-S3上电]->[Bootloader]->[Arduino main()框架]
  (PSRAM 8MB, Flash 16MB(8MB可用), SPI/I2C/GPIO)
->[静态初始化: 构造AppController及16个子模块]
->[setup(): app.begin()] (仅一次)
   1.Logger::begin(115200)
   2-4.项目信息日志
   5.configService_.begin()->NVS加载
   6.displayManager_.begin()->ST7262 RGB初始化
   7.setBrightness(config亮度)
   8.powerManager_.begin()
   9.touchManager_.begin()->GT911初始化
  10.lvglPort_.begin()->lv_init+PSRAM双缓冲+flush/touch回调
  11.uiManager_.begin()->HomeScreen LVGL UI创建
  12-25.UI setter(5个占位文本)+各Service begin()
  26.otaService_.begin()
->[loop(): app.update()] (无限循环)
   1.displayManager_.update()
   2.powerManager_.update()
   3.touchManager_.update()
   4.lvglPort_.update() -> lv_timer_handler() -> LVGL渲染->lvglFlush回调->LCD刷新
   5.uiManager_.update()->HomeScreen.update()
   6-15.各Service update()(10个,大部分为空)
   16.每2000ms: Logger::info("running...")

## 9.2 update顺序分析

1. DisplayManager.update()最先——确保显示帧缓冲就绪。

2. PowerManager.update()——电源状态检查(当前空)。

3. TouchManager.update()——读取最新触摸数据。

4. LVGLPort.update()最关键——lv_timer_handler()处理LVGL定时器和渲染。必须在触摸更新之后。

5. UIManager.update()——HomeScreen周期更新(当前空)。

6-15. 各Service update()——顺序无严格要求，Service间不存在相互依赖。

ConfigService不参与update()循环——配置在begin()时加载一次即可。

## 9.3 帧时序

当前无帧率控制机制。loop()以Arduino框架最大速率循环(可能数百Hz)。LVGL以LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD=30ms(约33fps)自行管理渲染刷新。WiFiService::update()每帧检查WiFi.status()(轻量操作)。每2000ms输出running...心跳日志。

# 第十部分：开发进度

## 10.1 模块进度总表

| # | 模块 | 类别 | 状态 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logger | Utility | 已完成 | 100% | INFO/WARN/ERROR |
| 2 | BoardConfig | Utility | 已完成 | 95% | 全部引脚/时序 |
| 3 | PanelContext | Utility | 已完成 | 100% | ESP_Panel单例 |
| 4 | ESP32DisplayPanelDriver | Driver | 已完成 | 90% | ST7262 RGB+PSRAM |
| 5 | DisplayPanelDriver | Driver | 已完成 | 100% | 门面层 |
| 6 | GT911TouchDriver | Driver | 已完成 | 90% | GT911读写 |
| 7 | DisplayManager | Manager | 已完成 | 95% | 背光/面板 |
| 8 | TouchManager | Manager | 已完成 | 95% | 触摸/坐标 |
| 9 | LVGLPort | Manager | 已完成 | 95% | PSRAM双缓冲+回调 |
| 10 | ScreenBase | UI | 已完成 | 100% | 可冻结 |
| 11 | HomeScreen | UI | 已完成 | 85% | LVGL深色6label |
| 12 | UIManager | Manager | 开发中 | 70% | HomeScreen集成 |
| 13 | PowerManager | Manager | 开发中 | 80% | 状态管理完整 |
| 14 | WiFiService | Service | 已完成 | 85% | STA/connect/scan |
| 15 | ConfigService | Service | 已完成 | 90% | NVS持久化 |
| 16 | TimeService | Service | 开发中 | 20% | 占位,下一优先 |
| 17 | BatteryService | Service | 未开始 | 15% | 占位0% |
| 18 | MemoService | Service | 开发中 | 50% | 内存存储 |
| 19 | AIService | Service | 开发中 | 30% | 占位回复 |
| 20 | WeatherService | Service | 未开始 | 10% | 占位 |
| 21 | SDCardService | Service | 未开始 | 10% | 占位 |
| 22 | AlbumService | Service | 未开始 | 30% | 有轮播逻辑 |
| 23 | WebServerService | Service | 未开始 | 10% | 占位 |
| 24 | OTAService | Service | 未开始 | 10% | 占位 |
| 25 | AppController | Application | 已完成 | 90% | 16模块orchestration |

# 第十一部分：TODO统计

## 11.1 TODO清单

| 位置 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| BoardConfig.h:113 | TODO | 解决16MB Flash分区表boot loop |
| TimeService.cpp:14 | 空函数 | update()空,无NTP |
| BatteryService.cpp:14 | 空函数 | update()空,无ADC |
| WeatherService.cpp:14 | 空函数 | update()空,无API |
| SDCardService.cpp:14 | 空函数 | update()空,无SD卡初始化 |
| AlbumService.cpp:14 | 空函数 | update()空,无图片扫描 |
| MemoService.cpp:14 | 空函数 | update()空 |
| AIService.cpp:14 | 空函数 | update()空 |
| AIService.cpp:52-53 | 占位数据 | lastReply_=AI placeholder reply |
| WebServerService.cpp:13 | 空函数 | update()空 |
| OTAService.cpp:14 | 空函数 | update()空 |
| PowerManager.cpp:14-16 | 空函数 | update()空,无空闲超时 |
| DisplayManager.cpp:22-27 | 部分实现 | setBrightness仅存储,无PWM |
| UIManager.cpp:28-45 | 部分实现 | showAlbum/Memo/Chat仅更新字符串 |
| main.cpp | 无错误处理 | app.begin()返回值未检查 |

## 11.2 空函数统计

共10个空update()函数：TimeService/BatteryService/WeatherService/SDCardService/AlbumService/MemoService/AIService/WebServerService/OTAService/PowerManager。

## 11.3 未实现接口

1. AlbumScreen/MemoScreen/ChatScreen类——UIManager有showXxx()方法但无对应Screen类。

2. PowerManager空闲超时——update()为空。

3. DisplayManager PWM背光——setBrightness仅存储变量。

# 第十二部分：代码质量分析

## 12.1 架构优点

清晰的分层架构(Application->Manager/Service->Driver->Hardware)。

统一的模块生命周期(begin()+update()模式)。

门面模式隔离底层库(DisplayPanelDriver封装ESP32DisplayPanelDriver)。

单例共享硬件资源(PanelContext避免重复创建ESP_Panel)。

编译期常量集中管理(BoardConfig命名空间)。

头文件隔离(.h不引入lvgl.h/ESP_Panel.h,前置声明)。

敏感信息保护(WiFi密码不硬编码不输出日志)。

规范的日志接口(Logger三级)。

统一错误处理(begin()返回bool+Logger::error报告原因)。

## 12.2 架构不足

AppController强耦合所有模块(添加新模块需修改.h和.cpp)。

缺少接口抽象(所有Manager/Service无共同基类)。

推模式数据流(Service数据通过AppController手动推到UIManager,每增一个UI数据点需修改AppController)。

缺少事件/消息系统(模块间通信全部通过AppController中转)。

字符串页面标识(strcmp比较不如枚举安全)。

main.cpp无错误处理(app.begin()返回值未检查)。

硬编码尺寸(HomeScreen中root_为800x480而非从LVGLPort获取)。

10/15个update()为空(大量无效循环)。

## 12.3 潜在问题

PSRAM分配失败时LVGL可能半初始化。

begin()返回false时后续模块仍继续初始化(可能导致级联错误)。

HomeScreen的const char*存储不复制字符串(传入临时指针会悬空,当前因用字面量而安全)。

无yield()/delay()在loop中,长时间操作可能触发看门狗。

ESP32DisplayPanelDriver::fillScreen每次ps_malloc+free,频繁调用会导致PSRAM碎片化。

## 12.4 内存/生命周期/线程风险

内存：LVGL双缓冲占用128KB PSRAM(设计预期)。LV_MEM_SIZE=48KB内部RAM(UI复杂度增加可能不足)。WiFiService::scanResults_固定数组10个String可能占可观堆内存。

生命周期：AppController作为全局对象,析构不会执行(Arduino环境不退出)。无动态创建/销毁。LVGLPort中PSRAM缓冲永不释放(嵌入式常见做法)。

线程：当前单线程模型(Arduino setup->loop),无RTOS任务,无中断回调(LVGL回调为同步调用)。不存在竞态条件。未来引入WiFi异步事件需注意线程安全。

# 第十三部分：下一阶段开发建议

## 13.1 当前开发位置

v0.1 Project Recovery阶段。16模块全部可编译可烧录。HomeScreen显示深色UI。所有Service返回占位数据。

## 13.2 建议下一模块：TimeService

推荐原因：1)用户可见价值最高(HomeScreen从--:--变为正确时间)。2)依赖WiFiService已就绪。3)开发范围可控(集中在TimeService.cpp+少量AppController集成)。4)不影响其他模块。5)建立WiFi->Service数据流模式,供WeatherService/AIService参考。

## 13.3 建议开发顺序

| 优先级 | 模块 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | TimeService | 用户可见价值最高,依赖就绪 |
| P1 | BatteryService | 独立于WiFi,仅需ADC硬件验证 |
| P2 | WeatherService | HTTP API模式建立后可复用 |
| P3 | SDCardService | 硬件基础：Album/Memo依赖SD卡 |
| P4 | AlbumService | 依赖SDCard,图片扫描和轮播 |
| P5 | MemoService持久化 | 依赖SDCard,JSON文件存储 |
| P6 | AIService | 依赖WiFi+HTTP模式 |
| P7 | WebServerService | HTTP Server+配置页 |
| P8 | OTAService | 依赖WiFi+WebServer |

# 第十四部分：项目恢复信息(AI接管参考)

## 14.1 已完成开发的内容

Logger(100%)/BoardConfig(95%)/PanelContext(100%)/ESP32DisplayPanelDriver(90%)/DisplayPanelDriver(100%)/GT911TouchDriver(90%)/DisplayManager(95%)/TouchManager(95%)/LVGLPort(95%)/ScreenBase(100%)/HomeScreen(85%)/UIManager(70%)/PowerManager(80%)/WiFiService(85%)/ConfigService(90%)/AppController(90%)。

## 14.2 可视为冻结的模块

Logger(接口稳定)/BoardConfig(基于硬件)/PanelContext(接口极少)/ScreenBase(抽象接口已完整)/ConfigService(NVS读写已完整)。

## 14.3 不能轻易修改的模块

AppController(所有模块集成点)/LVGLPort(LVGL与硬件唯一桥梁)/ESP32DisplayPanelDriver(底层硬件初始化)/ESP_Panel_Conf.h(硬件配置,需与原理图一致)。

## 14.4 当前开发状态

v0.1 Project Recovery已结束。无正在活跃开发的模块。下一待开发：TimeService(NTP时间同步)。

## 14.5 开发路线图

| 版本 | 里程碑 |
| --- | --- |
| v0.1 | Project Recovery ✅ |
| v0.2 | TimeService - NTP时间同步 |
| v0.3 | Battery+传感器 - ADC电量检测 |
| v0.4 | WeatherService - 天气API接入 |
| v0.5 | SDCard+Album - SD卡挂载+图片轮播 |
| v0.6 | Memo持久化 - JSON文件存储 |
| v0.7 | WebServer - 手机Web配置页 |
| v0.8 | AI Chat - AI API+ChatScreen |
| v0.9 | OTA - 无线固件升级 |
| v1.0 | 完整功能版 - 全模块集成联调+稳定运行 |

## 14.6 开发规范

流程：.h -> Review -> .cpp -> Review -> Integration Test -> Review。

接口：bool begin()+void update()。PascalCase类名+camelCase方法名+trailing_成员变量。

注释：/// @brief Doxygen风格。

日志：Logger::info/warn/error,update()中不输出高频周期日志。

安全：WiFi密码/API Key不硬编码,不输出日志。

## 14.7 需要注意的问题

1. 16MB Flash分区表boot loop(当前用8MB)。2. ConfigService不在update()循环中(正确)。3. HomeScreen const char*存储需确保生命周期。4. AppController begin中不检查所有返回值。

# 第十五部分：开发模块清单(推荐顺序)

| 序号 | 模块 | 状态 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Logger | ✅已完成 | - | 串口日志输出 |
| 02 | BoardConfig | ✅已完成 | - | 板级常量定义 |
| 03 | PanelContext | ✅已完成 | - | ESP_Panel单例 |
| 04 | ESP32DisplayPanelDriver | ✅已完成 | - | ST7262 RGB底层驱动 |
| 05 | DisplayPanelDriver | ✅已完成 | - | 显示驱动门面层 |
| 06 | GT911TouchDriver | ✅已完成 | - | GT911触摸底层驱动 |
| 07 | DisplayManager | ✅已完成 | - | 显示管理器 |
| 08 | TouchManager | ✅已完成 | - | 触摸管理器 |
| 09 | LVGLPort | ✅已完成 | - | LVGL适配层 |
| 10 | ScreenBase | ✅已完成 | - | 页面抽象基类 |
| 11 | HomeScreen | ✅已完成 | - | 主页面LVGL UI |
| 12 | UIManager | ⚠️开发中 | - | 页面切换管理 |
| 13 | ConfigService | ✅已完成 | - | NVS配置持久化 |
| 14 | PowerManager | ⚠️开发中 | - | 电源管理 |
| 15 | WiFiService | ✅已完成 | - | WiFi连接/扫描 |
| 16 | AppController | ✅已完成 | - | 16模块orchestrator |
| 17 | TimeService | 🔄下一开发 | P0 | NTP时间同步 |
| 18 | BatteryService | ❌未开始 | P1 | ADC电量检测 |
| 19 | WeatherService | ❌未开始 | P2 | 天气API |
| 20 | SDCardService | ❌未开始 | P3 | SPI SD卡挂载 |
| 21 | AlbumService | ❌未开始 | P4 | 图片扫描+轮播 |
| 22 | MemoService | ⚠️开发中 | P5 | 持久化(JSON文件) |
| 23 | AIService | ⚠️开发中 | P6 | AI API调用 |
| 24 | WebServerService | ❌未开始 | P7 | HTTP Server+配置页 |
| 25 | OTAService | ❌未开始 | P8 | 固件无线升级 |
| 26 | Integration Test | ❌未开始 | P9 | 全模块集成联调 |
| 27 | v1.0 Release | ❌未开始 | P10 | 稳定版发布 |

# 附录：源文件清单

## A.1 项目源文件完整列表

以下为2026-07-18扫描的项目所有源文件(不包括.pio,.vscode,.git等构建/配置目录)：

src/main.cpp
src/modules/ai_service/AIService.cpp / AIService.h
src/modules/album_service/AlbumService.cpp / AlbumService.h
src/modules/app_controller/AppController.cpp / AppController.h
src/modules/battery_service/BatteryService.cpp / BatteryService.h
src/modules/board_config/BoardConfig.cpp / BoardConfig.h
src/modules/config_service/ConfigService.cpp / ConfigService.h
src/modules/display_manager/DisplayManager.cpp / DisplayManager.h
src/modules/display_panel_driver/DisplayPanelDriver.cpp / DisplayPanelDriver.h
src/modules/esp32_display_panel_driver/ESP32DisplayPanelDriver.cpp / .h
src/modules/gt911_touch_driver/GT911TouchDriver.cpp / GT911TouchDriver.h
src/modules/home_screen/HomeScreen.cpp / HomeScreen.h
src/modules/logger/Logger.cpp / Logger.h
src/modules/lvgl_port/LVGLPort.cpp / LVGLPort.h
src/modules/memo_service/MemoService.cpp / MemoService.h
src/modules/ota_service/OTAService.cpp / OTAService.h
src/modules/panel_context/PanelContext.cpp / PanelContext.h
src/modules/power_manager/PowerManager.cpp / PowerManager.h
src/modules/screen_base/ScreenBase.cpp / ScreenBase.h
src/modules/sdcard_service/SDCardService.cpp / SDCardService.h
src/modules/time_service/TimeService.cpp / TimeService.h
src/modules/touch_manager/TouchManager.cpp / TouchManager.h
src/modules/ui_manager/UIManager.cpp / UIManager.h
src/modules/weather_service/WeatherService.cpp / WeatherService.h
src/modules/web_server_service/WebServerService.cpp / WebServerService.h
src/modules/wifi_service/WiFiService.cpp / WiFiService.h
ESP_Panel_Conf.h / lv_conf.h / platformio.ini / README.md

## A.2 统计

C++头文件(.h):21个 | C++源文件(.cpp):21个 | 程序入口(main.cpp):1个 | 配置文件:3个 | 文档:1个 | 总计:49个文件